Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный аграрный университет»

Наименование разработки: Бесступенчатый редуктор-вариатор сажалки лука-севка

Фото разработки, или рисунок, или фото авторов

Рисунок – Конструкция бесступенчатого редуктора

1 – корпус; 2 – подшипники; 3 – вал ведомый; 4 – обгонные муфты; 5 – рычаги толкателей; 6 – ролики; 7 – пружины;8 – направляющая; 9 – регулировочный рычаг; 10 – кулачки; 11 – ведущий вал

Разработчик: Овтов Владимир Александрович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Механизация технологических процессов в АПК»;

Область применения: Рабочие органы сельскохозяйственной техники

Аннотация Бесступенчатый редуктор сеялки состоит из корпуса 1, обгонных муфт 2, насаженных на ведомый вал 3, рычагов толкателей 4 шарнирно соединенных с обгонными муфтами 2, пружин 5, направляющей 6 с регулировочным рычагом 7 и четырех кулачков 8 закрепленных на ведущем валу 9. Рабочие профили кулачка на угле сближения с и удаления у выполнены по брахистохроне, а радиус r скругления профиля кулачка на угле дальнего стояния д составляет r=(0,60…0,63)R, где R – радиус ролика толкателя.

Назначение: Данный бесступенчатый редуктор предназначен для плавного бесступенчатого регулирования частоты вращения высаживающих катушек сеялки

Эффективность внедрения: Модернизация сеялки бесступенчатым редуктором позволяет снизить затраты труда и времени на установку нормы высева различных сельскохозяйственных культур.

Контактная информация:

440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30. Тел.: +7 (8412) 62-85-79

E-mail: ovtov.v.a@pgau.ru

Контактное лицо: Овтов Владимир Александрович, тел. +79093192710