Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный аграрный университет»

Наименование разработки: Сошник с ложеобразователем для посадки лука-севка

Фото разработки, или рисунок, или фото авторов

Рисунок – Общий вид сошника с ложеобразователем семян для посадки лука-севка:

1 – наральник; 2 – щека; 3 – кронштейна; 4 – капролоновый ролик;
 5 –регулировочная гайка-барашекь;  6 – хомуты; 7 – воронка; 
8 – ориентирующий ворс

Разработчик: Овтов Владимир Александрович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Механизация технологических процессов в АПК»;

Область применения: Рабочие органы сельскохозяйственной техники

Аннотация Полозовидный сошник состоит из цельнолитого корпуса с щеками который содержит наральниковый нож 1, имеющий угол заточки n на 4..6 градусов меньше двойного угла трения стали по почве, щек 2, причем угол раствора щек корпуса сошника k на 2-4 градуса меньше двойного угла трения стали по почве. На оси 3 шарнирно закреплен подпружиненный роликовый уплотнитель дна посадочной борозды 4 (ложеобразователь) с возможностью регулирования усилия давления на уплотняемую почву с помощью гайки-барашка 5. В хвостовой части с помощью хомутов 6 крепится приемная воронка 7 с двухярусным ориентирующим ворсом из полиэтилена 8, которая соединяется с семяпроводом.

Назначение: Данный сошник предназначен для посадки лука-севка

Эффективность внедрения: Полозовидный сошник с роликовым ложеобразователем для посадки лука-севка позволяет повысить равномерность распределения посадочного материала по глубине заделки.

Контактная информация:

440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30. Тел.: +7 (8412) 62-85-79

E-mail: ovtov.v.a@pgau.ru

Контактное лицо: Овтов Владимир Александрович, тел. +79093192710